Roboloco in real life

Básico - Motores

Cenário de aprendizagem

AUTOR(ES)

SOU Jane Sandanski-Strumica

SUMÁRIO

Utilizalção básica de motores com o robô Lego Mindstorm EV3

ELEMENTOS CHAVE

| VISTA GLOBAL |  |
| --- | --- |
| Temas | Matemática, Física, Ciências Computacionais |
| O que será feito | - Os alunos irão aprender como utilizar motores no robô Lego Mindstorm EV3, irão também utilizar Python ao programar o robô |
| Público-alvo | Alunos do ensino secundário (12 a 18 anos). |
| Tempo de preparação | 30 min |
| Duração da aula | 60 min |
| Onde pode obter esta aula (e mais) | Materiais didáticos RoboLocode: https://teducativas.madeira.gov.pt/roboloco |
| Materiais necessários | Kit LEGO Mindstorm EV3 Para fazer o exercício 1 apenas necessita de um motor (grande ou médio) ligado ao brick. No exercício 2 irá necessitar de algumas rodas dentadas (ver figura n.3). O robô LEGO Mindstorm EV3 que coincide com o exércicio 3 vem da construção de instruções especificas que pode encontrar no LEGO Mindstorm Education Design Engineer – Make It Move -With Wheels part (ver figura n.1). |
| Resources used |  |

INTRODUÇÃO À AULA

PLANO DE AULA

Exércicio 1 / Matemática

Determina quantos graus, num segundo, o ponteiro ligado ao motor médio irá rodar às velocidades de 100,70, 50, 34. Verifica o cálculo. Figura n. 1 A velocidade é o valor que representa a percentagem do valor máximo de velocidade do motor. O valor máximo de velocidade para o motor médio do Lego EV3 é 1560 (o grande 1050) graus por segundo. Assim, se um motor grande e um médio forem ambos definidos para speed=50, irão corer a diferentes velocidades e diferentes números de rotações. Veja o seguinte exemplo e complete os cálculos para as velocidades de 70, 50, 34. O motor grande irá correr: - 100% x 1050 = 1050 graus por segundo ( quase três rotações) - 70% x 1050 = … O motor médio irá correr: 100% x 1560 = 1560 graus por segundo (mais de 4 rotações) - 70% x 1560 = … Queremos obter 1 rotação do motor. Calcula que valor de velocidade temos que usar para o motor grande. Faz o mesmo para o motor médio. - velocidade/100 x 1050 = 360 graus por segundo velocidade = 360 x 100/1050 velocidade=34.2

Exercício n. 2 / Física

Utiliza as rodas dentadas para construer a estrutura exibida na figura 3. Quantas rotações dá a última roda dentada (a mais pequena no topo) quando o motor complete uma rotação? Cria um programa para ver a solução. As rodas dentadas opera mem pares para transmitir e modificar movimento rotacional sem deslizar, o dente de uma roda interagindo com o dente de uma roda correspondente. Figura n. 2 [por Yoshihito Isogawa, Lego Mindstorms EV3 página 21] 3612 ⋅44 ⋅3612=31⋅11⋅31=93612 ⋅44 ⋅3612=31⋅11⋅31=9 O número no numerador da primeira fração é igual ao número de dentes da roda ligada ao motored. O número no denominador da primeira fração é igual ao número de dentes da segunda roda, etc Se o motor completa uma rotação a roda no todo irá completar 9 rotações. Agora troca a roda ( a primeira e a segunda e de seguida a primeira, segunda, quinta e sexta todas juntas) e calcula os resultados.

Exercício 3 /Programação em Python

Cria um programa no qual o robô avançe para a frente 1 m. Figura n. 3; Figure no 4. A roda pequena tem aproximadamente 3 cm em diâmetro.. Circunferência = Diâmetro * pi Circunferência = 3 cm * 3.14 = 9.42 cm Assim obtemos que uma rotação da roda percorre a distância de 9.42 cm. Calcula quantas rotações da roda são necessárias para o robô mover-se 100 cm. 100 cm = 9.42 cm * x rotações x = 100 cm ÷ 9.42 cm = 10.6 rotações. Ajusta as rotações do motor multiplicando-as pelo rácio da roda. A roda amarela tem 12 dentes, a roda preta tem 20 dentes, o rácio é 2012=53=1.672012=53=1.67 Rotações da roda = 10.6 rotações * 20 / 12- rácio da roda Rotações da roda s = 10.6 rotações * 1.67 rácio da roda = 17.7 rotações da roda

Ajuda curta de programação

#!/usr/bin/env python3 Import library from ev3dev2.motor import LargeMotor from ev3dev2.motor import MediumMotor #Cria uma instância da classe lm=LargeMotors() mm=MediumMotors() A função útil on_for_seconds(speed, seconds, brake=True, block=True ) on_for_rotations(speed, rotations, brake=True, block=True) A velocidade é um inteiro que representa a percentagem da velocidade máxima do motor [-100,100]. Brake é um parâmetro booleano (True or False). Se for True então quando o motor completar o seu movimento irá tentar manter o motor numa posição fixa. Se o argumento for False então assim que o motor complete o seu movimento o motor irá deslizar gradualmente até parar. ‘Bloquear’ um programa significa fazer a execução do programa pausar até que o comando atual seja concluído. É também possível especificar velocidades em graus por segundo ou rotações por segundo ou graus por minuto e rotações por minuto. #!/usr/bin/env python3 from ev3dev2.motor import SpeedDPS lm=LargeMotors() lm.on_for_seconds(speed=SpeedDPS(360), seconds=3) Funções: SpeedDPS, SpeedRPM, SpeedRPS, SpeedDPM (graus por segundo, rotaçoes por segundo, rotações por minuto, graus por minuto) converte um valor em graus (ou roatações) por segundo (ou minutos) para o valor correspondente de velocidade (apenas na biblioteca ev3dev2).

ASSESSMENT

Para avaliar a lição, deverá efetuar questões simples aos alunos.

- O que aprendeste com o exercício 1?

- E o 2?

- E, finalmente, o 3?

FEEDBACK DOS ALUNOS

Após o final da lição os alunos podem dar o seu feedback sobre a mesma.

NOTAS DO PROFESSOR

Adicione aqui os seus comentários e avaliação APÓS a implementação da aula, se os tiver.