RoboLocode na vida real

Básico - Sons

Cenário de aprendizagem

AUTOR(ES)

SOU Jane Sandanski-Strumica

SUMÁRIO

Utilização básica de sons com o robô Lego Mindstorm EV3

ELEMENTOS CHAVE

| VISTA GLOBAL |  |
| --- | --- |
| Temas | Música, Ciências Computacionais |
| O que será feito | - Os alunos irão aprender como utilizar sons no robô Lego Mindstorm EV3, irão também utilizar Python ao programar o robô |
| Público-alvo | Alunos do ensino secundário (12 a 18 anos). |
| Tempo de preparação | 15 min |
| Duração da aula | 30 min |
| Onde pode obter esta aula (e mais) | Materiais didáticos RoboLocode: https://teducativas.madeira.gov.pt/roboloco https://ev3dev-lang.readthedocs.io/projects/python-ev3dev/en/2.0.0beta1/other.html |
| Materiais necessários | Kit LEGO Mindstorm EV3 |
| Recursos utilizados | The LEGO Mindstorm EV3 – only brick Classes (https://ev3dev-lang.readthedocs.io/projects/python-ev3dev/en/2.0.0beta1/other.html) https://sites.google.com/site/ev3python/learn_ev3_python/loudspeaker_speech |

INTRODUÇÃO À AULA

PLANO DE AULA

Exercício

- Instruções - 1. Preparar os ficheiros em formato wav. Obter o ficheiro sound.zip file da página https://sites.google.com/site/ev3python/learn_ev3_python/loudspeaker_speech onde pode encontrar todos os ficheiros do LEGO MINDSTORMS EDUCATION convertidos para formato wav. - 2.Crie uma pasta especial chamada ‘sounds’ na pasta do seu robô e copie para esta os ficheiros wav (caminho completo /home/robot/sound). - 3. Crie um programa para fazer o robô: - -reproduzir um ficheiro wav, qualquer som e ler a frase “Welcome to the E V 3 development project”, - -reproduzir uma música

Ajuda curta de programação

Comandos/funcções necessárias para o exércicio Biblioteca: ev3dev Reproduzir um beep beep(<frequência em Hz>) Reproduzir um único tom tone(frequência em Hz, duração em milisegundos) Reproduzir uma sequência de tons tone(sequência de tons) sequência de tons - lista de tuplos. Cada tuplo tem o formato (frequência em Hz, duranção em milisegundos, pausa em miliseegundos) Reproduzir um ficheiro de som WAV play(ficheiro wav) Reproduzir uma música play_song(música, tempo=120, atraso=0.05) música – lista de tuplos. Cada tuplo tem o formato (nome da nota, valores) O nome da nota e o seu valor utilizam notação musical convencional (ver https://newt.phys.unsw.edu.au/jw/notes.html) para a frequência e duração. Notas simbólicas são aceites (ex. A4, D#3, Gb5). Para denotar durações deverá ser utilizado w- a nota total, h- meia nota, q-um quarto de nota, e- oitavo de nota, s – 1/16 de nota. Uma tercina deverá ser escrita da seguinte forma (‘D4’,’e3’), (‘D4’,’e3’), (‘D4’,’e3’). Ler um texto speak(texto) Examplo: #!/usr/bin/env python3 Sound.speak(’Hello’) ou sound=Sound() sound.speak(’Hello’) Biblioteca: ev3dev2 Reproduzir um beep beep(<frequência em Hz>,play_type=0) Reproduzir um único tom tone(frequência em Hz,duração em milisegundos,play_type=0) Reproduzir um ficheiro de som WAV play_file(ficheiro wav, volume=100, play_type=0) Reproduzir uma música play_song(música, tempo=120, atraso=0.05) Análogo ao acima #!/usr/bin/env python3 Ler um texto speak(text, speak_opts='-a 200 -s 130', volume=100, play_type=0) a = amplitude (200 max, 100 default), s = speed 80-500, default = 175 play_type tem duas opções ¦ Sound.PLAY_WAIT_FOR_COMPLEE=0 (¦ default) Sound.PLAY_NO_WAIT_FOR_COMPLETE=1 O comportamento após a reprodução ter-se iniciado. Não utilizamos o wait() após este comando. Examplo #!/usr/bin/env python3 Sound().speak(’Hello’,volume=50) ou sound=Sound() sound.speak(’Hello’,volume=50)

Avaliação

Para avaliar a lição, deverá ser efetuada uma questão simples:

O que aprendeste com este exercício?

FEEDBACK DOS ALUNOS

Após o final da lição os alunos podem dar o seu feedback sobre a mesma.

NOTAS DO PROFESSOR

Adicione aqui os seus comentários e avaliação APÓS a implementação da aula, se os tiver.